# 分类集训15　电功率

## 命题点分类集训

### 命题点1　　电功、电功率的理解

1. (2019自贡)某房间原来只接有一只标有“PZ220－40”的灯泡，小明又用一只完全相同的灯泡与之串联在一起，在电源电压不变的情况下，房间内的总亮度将(　　)

A. 变亮          B. 变暗         C. 不变         D. 无法确定

2. (2018株洲)智能手机耗电达到一定量时，会自动提示用户采用“省电模式”，在这种模式下，可延长电池的供电时间，原因是(　　)

A. 降低了电池的输出电压  B. 减小了电池的输出电流

C. 减小了电子线路的电阻  D. 增大了电池的输出功率

3. (2018成都A卷)标有“12 V　60 W”的汽车灯泡工作时，用电压表测得其两端电压如图所示，则灯泡的实际电压为________V，灯泡的实际功率________(选填“大于”“小于”或“等于”)60 W.

第3题图

### 命题点2　　电能、电能表及其相关计算

4. (2019玉林)下列关于电能的说法正确的是(　　)

A. 可以通过电流表把电能直接测量出来

B. 电能的单位是“度”，学名叫做千瓦

C. 消耗电能越多的用电器，电功率就越大

D. 消耗电能相同的用电器，产生的热量不一定相同

5. (2019衡阳)小明家上次查看电能表示数为，本次查看时电能表读数如图所示，则下列说法正确的是(　　)

第5题图

A. 他家在这段时间内消耗的电能为903 kW·h

B. 电能表是测量电功率的仪表

C. 若只让一个标有“220 V　1 000 W”的电热水器正常工作10 min，则电能表的圆盘转了600转

D. 这个电能表的额定功率为2 200 W

6. (2019兰州)某电能表的表盘上标有“1 600 imp/(kW·h)”的字样，将铭牌上标有“220 V　1 210 W”字样的电热水器接在家庭电路中，只让它单独工作6 min，这段时间内电能表的指示灯闪烁了160次，则该电热水器在上述时间内实际消耗的电能为________kW·h，实际功率为________W，该电路的实际电压为________V.

7. (2019辽阳)如图是威威家的电能表．由表盘上的信息可知，他家同时使用的用电器总功率不能超过________W．威威家有一台烤面包机，铭牌上标有“220 V　900 W”的字样，某次烤面包机单独正常工作时，电能表的转盘转了45转，则此次烤面包机工作了________min.若在用电高峰期，实际电压低于220 V，烤面包机的实际功率将________(选填“变大”“变小”或“不变”)．

第7题图

### 命题点3　　 动态电路分析(含电功率)

#### Ι.滑动变阻器滑片移动引起的动态电路分析

8. (2019北京)如图所示的电路中，电源两端电压保持不变，当开关S闭合时，灯L正常发光．如果将滑动变阻器的滑片P向右滑动，则下列说法中正确的是(　　)

第8题图

A. 电流表的示数变大，灯L变亮  B. 电流表的示数变大，灯L变暗

C. 电流表的示数变小，灯L变亮  D. 电流表的示数变小，灯L变暗

9. (2019遂宁)如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动过程中(　　)

第9题图

A. 电压表的示数不变

B. 电流表的示数变大

C. 小灯泡的亮度变暗

D. 电路的总功率变大

10. (2019泰州)如图，R1>R2，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向左滑动，电压表示数变化量的绝对值为ΔU1，电压表示数变化量的绝对值为ΔU2，滑动变阻器R两端电压变化量的绝对值为ΔU3，下列说法正确的是(　　)

第10题图

A. 示数变小，示数变大

B. 示数变大，ΔU1<ΔU2

C. 示数不变，ΔU1＝ΔU3

D. 示数变大，ΔU1<ΔU3

11. (2019福建)如图所示电路，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从a端向b端移动过程中，示数减小的电表是________(选填“”“”或“”)，电路的总功率________(选填“增大”“减小”或“不变”)．

第11题图

#### Ⅱ.多开关通断引起的动态电路分析

12. (2019西宁)如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S1和S2，灯L正常发光；则断开开关S2时(　　)

第12题图

A. 电流表示数变大，灯L变亮

B. 电压表示数变大，灯L的实际功率变小

C. 电流表示数变小，灯L仍然正常发光

D. 电压表示数不变，电路的总功率变大

13. (2019岳阳)如图，电源电压恒定不变，若要灯泡L和滑动变阻器R串联，则只需要闭合开关________；闭合开关S1和S3，断开S2，将滑片P由图中位置向右移动，灯泡L的亮度________(选填“变亮”“变暗”或“不变”)．

第13题图

#### Ⅲ.敏感电阻引起的动态电路分析

14. (2019北部湾经济区)用石墨烯制成的湿敏电阻，其阻值会随含水量的升高而增大．如图是检测植物叶片含水量的电路，电源电压不变．将湿敏电阻R附着在叶片上，当叶片含水量升高时(　　)

第14题图

A. 电流表示数增大  B. 电压表示数减小

C. 电路总电阻减小  D. 电路总功率增大

15. (2019淄博)新型PTC发热材料可以自动调节电路的电功率，在生活中广泛应用．图甲是PTC调试工作电路，R0是保护电阻，阻值恒定；RT是PTC电阻，阻值随温度变化的图像如图乙所示．闭合开关S，当温度从20 ℃升高到60 ℃的过程中(　　)

第15题图

A. 电流表示数先变小后变大

B. 电压表示数先变大后变小

C. 电压表与电流表示数的比值先变小后变大

D. 保护电阻R0消耗的功率先变小后变大

### 命题点4　　 电功率的相关计算

#### Ι.文字表述类

16.  (2019天津)(多选)现有一个电压不变的电源，两个定值电阻R1、R2.先将这两个电阻以某种形式连接到电源上，R1消耗功率为P0；再将它们以另一种形式连接到该电源上，R1消耗功率为9P0.两种连接形式中均有电流通过R2，则先后两种连接形式中(　　)

A. R1两端的电压比为1∶2     B. R1两端的电压比为1∶3

C. R2消耗的功率比为4∶9     D. R2消耗的功率比为2∶9

17. (2019哈尔滨)在安全工作条件下，将“2.5 V  0.3 A”小灯泡Ll和“3.0 V  0.3A”小灯泡L2串联在电路中工作，通过两灯的电流之比为________；若将L1和L2并联在另一电源下工作，则L1和L2能消耗的总功率最大值为________ W．(设灯丝电阻不变)

#### Ⅱ.简单电路类

18. (2019烟台)标有“6 V　1.5 W”的小灯泡，通过它的电流随两端电压变化的关系如图所示．若把这样的三只灯泡串联起来，接在12 V的电源两端，灯泡的电阻和实际功率约为(　　)

第18题图

A. 24 Ω　0.67 W  　　　　B. 20 Ω　0.8 W

C. 24 Ω　0.96 W  　　　　D. 20 Ω　0.67 W

19. (2019常德)有两个电路元件A和B，流过元件的电流与其两端电压的关系如图甲所示．把它们并联在电路中，如图乙所示．闭合开关S，这时电流表的示数为0.9 A，则电源电压和元件B的电功率分别是(　　)

第19题图

A．2.5 V　0.8 W	      B．2.5 V　1.0 W

C．4.5 V　1.0 W       D．4.5 V　4.05 W

20. (2019德州)如图所示电路中，a、b、c是三只电表(电压表或电流表)，闭合开关S，标有“3 V　1.5 W”的灯泡L1正常发光，标有“6 V　3 W”的灯泡L2发光较暗．若不考虑温度对灯丝电阻的影响，下列说法正确的是(　　)

第20题图

A. 电表a为电流表，且示数为1 A

B. 电表b为电压表，且示数为3 V

C. 电表c为电流表，且示数为0.25 A

D. 闭合开关S，电路消耗的总功率为2.25 W

21. (2019德阳)如图所示，电源电压为9 V且保持不变，闭合S时，电压表的示数为5.4 V，电流表的示数为0.6 A，则R1＝________Ω，R1、R2消耗的电功率之比为________．

第21题图

#### Ⅲ.动态电路类

22. (2019德阳)如图所示电路，电源电压为12 V且保持不变．闭合开关S，当滑片P置于变阻器的中点时，电压表的示数为4 V；当滑片P置于变阻器的b端时，电压表的示数变化了2 V，在10 s内定值电阻R1产生的热量为36 J．则下列结果正确的是(　　)

第22题图

A. 电路中的最大电流为1 A

B. 滑片P在中点时，10 s内滑动变阻器R消耗的电能为60 J

C. 滑动变阻器R先后两次消耗的电功率之比为8∶1

D. R1先后两次消耗的电功率之比为16∶9

23. (2019河池)图甲是调光台灯的模拟电路，电源电压不变，小灯泡规格是“6 V　3 W”，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P在A点时，滑动变阻器连入电路的电阻为R1，电压表的示数为4 V；当滑动变阻器的滑片P在B点时，滑动变阻器连入电路的电阻为R2，电压表的示数为2 V，且R2＝2R1.小灯泡的I－U图像如图乙所示，则下列说法正确的是(　　)

第23题图

A. 电源电压是6 V

B. R1的阻值是10 Ω

C. 当滑片在A点时，电路总功率是3.2 W

D. 当滑片在B点时，R2的功率是2.5 W

24. (2019荆门)在如图甲所示电路中，电源的电压恒定，滑动变阻器的最大阻值为R1＝8 Ω，R2为定值电阻但看不清标识．滑动变阻器滑片从左端M滑到右端N的过程中，滑动变阻器的电功率P随PN间电阻R变化的关系如图乙所示，其中滑动变阻器阻值取2 Ω和8 Ω时其电功率相同，则以下说法中正确的有 (　　)

第24题图

①定值电阻R2＝4 Ω

②电源的电压为6 V

③电压表的最大示数为4.5 V

④滑动变阻器的最大电功率为2.25 W

A. ①②③         B. ②③④          C. ①②④          D. ①③④

25. (2019达州)如图所示，电源电压保持不变，R1、R2、R3为定值电阻，且R2＝R3＝20 Ω.闭合开关S，电压表和的示数之比为4∶3，此时电路消耗的总功率为P1；若把电压表和分别换成电流表和，闭合开关S后电流表的示数为I1，电流表的示数为I2，此时电路消耗的总功率为P2.则下列结果正确的是(　　)

第25题图

A. R1＝10 Ω　  I1∶I2＝3∶2　　P1∶P2＝1∶10

B. R1＝5 Ω     I1∶I2＝2∶3    P1∶P2＝1∶10

C. R1＝10 Ω    I1∶I2＝3∶2    P1∶P2＝10∶1

D. R1＝5 Ω     I1∶I2＝2∶3    P1∶P2＝10∶1

26. (2019南京)如图所示，电源电压恒定，R1、R2为定值电阻，R2＝20 Ω，灯泡L标有“6 V　3 W”字样．

第26题图

(1)当S、S1、S2都闭合时，灯泡L正常发光，电流表示数为________A，电路消耗的总功率为________W；

(2)当S闭合，S1、S2断开时，电压表示数为2 V，则R1的阻值为________Ω，通电1 min R1产生的热量为________ J.

27. (2019贺州)如图所示电路，电源电压保持12 V不变，灯泡L电阻为50 Ω，电流表的量程为0～0.6 A，电压表的量程0～3 V．(不考虑温度对灯丝电阻的影响)求：

第27题图

(1)当S1、S2闭合时，通过灯泡L的电流；

(2)只闭合开关S1，将滑动变阻器滑片P移动到中点时，电流表示数为0.2 A，则电压表的示数；

(3)在保证电路安全的条件下，电路消耗的最小功率．

#### Ⅳ.电器类相关计算

28. (2019贵阳)如图所示是加热器的电路图．设电源电压保持不变，R1、R2均为发热电阻丝，通过开关S1和S2的通断组合，可得到不同加热挡位．该加热器最大电功率是12 W，只闭合开关S1时，加热器的电功率是8 W．则下列判断正确的是(　　)

第28题图

A. 该加热器只有两个加热挡位

B. 加热器两个发热电阻丝的阻值之比R1∶R2＝1∶3

C. 加热器功率最大时，R1与R2的电流之比为2∶1

D. 该加热器的最小电功率是8 W

29. (2019青岛)(多选)如图甲是一个电加热器的工作原理图，其中R1和R2是阻值不变的发热电阻；图乙是它的部分参数．当电加热器正常工作时，下列说法正确的是(　　)

| 额定电压 | 220 V |
| --- | --- |
| 额定加热功率 | 990 W |
| 额定保温功率 | 110 W |

乙

第29题图

A. 只闭合开关S，加热器的功率为990 W

B. 开关S闭合，S1由断开到闭合，电路中电流变大，R2的功率变大

C. 加热器在保温状态下工作5 min，产生3.3×104 J的热量

D. 电阻R1与R2的阻值之比为1∶8

30. (2019成都A卷)如图甲是一种家用电暖器，图乙是其简化的电路图，已知R1<R2，电暖器的部分参数如表中所示．闭合开关S，要让电暖器处于第二挡工作，则应再将开关________闭合；若电暖器在第二挡正常工作10 min，则产生的热量是________J.

第30题图

| 额定电压 | 220 V |
| --- | --- |
| 功率选择 | 一挡 950 W 二挡 1 150 W 三挡 2 100 W |

31. (2019山西)“创新”小组的同学们调查发现，雨雪天气里汽车后视镜会变模糊，影响行车安全．同学们设计了给后视镜除雾、除霜的加热电路．如图是加热电路原理图，电源电压100 V，加热电阻R1与R2阻值均为100 Ω，电路低温挡除雾，高温挡除霜．同学们对电路进行模拟测试，开启除霜模式加热后视镜1 min，用温度传感器测得其温度升高了6 ℃.求：

(1)除霜模式下，电路中的电流；

(2)除霜模式下，电路的加热效率．[查资料得：后视镜玻璃质量约0.5 kg，玻璃的比热容约0.8×103 J/(kg·℃)]

第31题图

32. (2019齐齐哈尔)如图甲是文文同学家新买的一台冷暖空调扇，其内部简化电路如图乙所示，R1、R2均为发热电阻，R1的阻值为110 Ω，M是电动机．开关S1闭合后，当S2接1、2时吹冷风；当S2接2、3时吹温风；当S2接3、4时吹热风，此时空调扇的总功率为1 100 W．已知：电源电压为220 V, c冰＝2.1×103 J/(kg·℃)．求：

(1)吹冷风时，在空调扇内加入冰袋会使吹出的风温度变低．若冰袋内冰的质量为1 kg，温度从－16 ℃升高到－6 ℃时，冰从周围吸收的热量是多少？

(2)吹冷风时，电动机正常工作1 h消耗的电能为0.11 kW·h，此时通过电动机的电流是多少？

(3)吹热风时，R2的电阻是多少？

第32题图

### 命题点5　　 电流热效应及焦耳定律

33. (2019北京)下列家用电器中，利用电流热效应工作的是(　　)

A. 计算器　　　B. 电热水壶器　　　C. 收音机器　　　D. 电冰箱

34. (2019乐山)如图所示为探究“焦耳定律”的实验装置．两个透明容器中密封着等量的空气，U形管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化．将容器中的电阻丝R1、R2串联在电路中，且R1<R2.下列说法正确的是(　　)

第34题图

A. 该实验装置用于探究“电压和通电时间一定时，电热与电阻的关系”

B. 闭合开关后，通过R1的电流大于R2的电流

C. 闭合开关后，甲管中液面上升比乙慢

D. 闭合开关后，要使电流增大，应将滑动变阻器滑片P向左移动

35. (2019吉林省卷)电炉丝通过导线接到电路里，通过电炉丝和导线的电流大小________，由于电炉丝的电阻比导线的电阻大，导致电炉丝产生的热量比导线产生的热量________．

36. (2019盘锦)如图所示实验装置，可以用来探究通电时间相同时，电流通过导体产生的热量与________的关系．若通过R1的电流是1 A，10 s内电流通过电阻R2产生的热量是________J.

第36题图

命题点6　　测量小灯泡的电功率

37. (2019凉山州)某实验小组做“测量小灯泡电功率”的实验．电路如图甲所示．已知电源电压为3 V，小灯泡的额定电压为2.5 V.

第37题图

(1)闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于________(选填“A”或“B”)端，目的是____________________．

(2)实验中，闭合开关，发现电压表指针反偏，其原因是________________．

(3)排除电路故障后，闭合开关，移动滑片P到某位置时，电压表的示数为2.2 V，若想测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向________(选填“A”或“B”)端移动，当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，为________A，则小灯泡的额定功率为________W.

38. (2019河南)在“探究小灯泡在不同电压下工作时的电功率是否相同”的实验中，实验室提供了如下器材：电源电压U恒为8 V，滑动变阻器规格为“20 Ω　2 A”，小灯泡的额定电压U额＝2.5 V，额定功率小于1.2 W，两个阻值分别为10 Ω、20 Ω的定值电阻R0可供选择．

(1)为使小灯泡两端电压有一较大的调节范围，小聪设计了如图甲所示的电路，请用笔画线代替导线，完成图乙中实物电路的连接．

第38题图

(2)正确连接电路后，进行实验，记录的数据如表所示．当电压表示数为2.5 V时，电流表示数如图丙所示，小灯泡的额定功率为________W.

(3)分析表中数据可得出结论：小灯泡工作时，消耗的电功率随电压的增大而________．根据数据还可判断出，小聪在实验中选用的是R0＝________Ω的定值电阻.

| 实验次数 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 电流/A | 0.24 | 0.32 | 0.38 |  | 0.44 |
| 电功率/W |  |  |  |  |  |

(4)完成实验后，爱动脑筋的小聪又想出一种测量小灯泡额定功率的方法，设计了如图丁所示的电路，所用电压表量程为“0～15 V”，请将以下实验步骤补充完整．

①检查电路无误后，闭合开关S，将开关S1拨至“1”，调节滑动变阻器滑片直至电压表示数为________；

第38题图丁

②滑片不动，再将开关S1拨至“2”，读出电压表示数为U0；

③小灯泡的额定功率：P额＝______．(用U额、U0、R0表示)

若步骤②中，在将开关S1拨至“2”时，不小心将滑片向右移动了少许，其他操作正确，则测出的小灯泡额定功率比真实值________(选填“偏大”或“偏小”)．

命题点7　　探究电流产生的热量跟什么因素有关

39. (2019衡阳)(8分)小明用如图甲所示实验装置探究a、b两种液体的吸热能力，在两个相同的烧瓶内分别接入电阻丝，装入质量相等的a、b两种液体，并分别插入温度计．

第39题图

(1)实验中选用的两根电阻丝的阻值应________(选填“相同”或“不同”)．

(2)实验中，用________(选填“A”或“B”)间接反映液体吸收热量的多少，通过比较________(选填“A”或“B”)来判断液体吸热能力的强弱．

A. 通电时间　　B. 温度计示数的变化量

(3)下表是某次的实验数据，液体a加热后的温度如图乙所示，请将温度计示数填入相应表格中.

| 物理量 物质 | 质量 (g) | 加热前 温度(℃) | 加热时间 (min) | 加热后 温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体a | 150 | 20 | 10 |  |
| 液体b | 150 | 20 | 10 | 35 |

分析可知，________(选填“a”或“b”)液体的吸热能力较强．

(4)设质量为m的a液体中电阻丝的阻值为R，测出其电流为I，通电一段时间t后，温度计的示数变化量为Δt，若不计热量损失，则a液体的比热容为________(用所给出的物理量写出比热容的表达式)，用该表达式计算出的比热容会比实际值________(选填“偏大”或“偏小”)．

(5)如果在两烧瓶中分别装入质量相等的煤油，并接入两根阻值不同的电阻丝，就可用这个装置来探究电流产生的热量与________的关系．

## 中考冲刺集训

(时间：60分钟　满分：100分)

### 一、选择题(本大题共10小题，每小题3分，共30分)

1. (2019兰州)有两只灯泡L1、L2，分别标有“220 V　100 W”和“220 V　40 W”的字样．若不考虑温度对灯丝电阻的影响，下列说法中正确的是(　　)

A. 两灯正常发光时，L1的电阻较大

B. 两灯并联接入220 V的电路，L1、L2消耗功率之比是2∶5

C. 两灯串联接入220 V的电路，L1消耗的功率小于25 W

D. 两灯串联接入220 V的电路，两灯泡消耗总功率大于40 W小于100 W

2. (2018聊城)(多选)小明同学家的电能表上标有“3 000 revs/(kW·h)”的字样，他将家中的其他用电器都与电源断开，仅让电水壶在额定电压下工作，观察1 min内电能表的转盘转了45 revs，则下列说法正确的是(　　)

A. 电水壶是利用电流的热效应来工作的

B. 烧水过程中消耗的电能为5.4×105 J

C. 电水壶的额定功率为900 W

D. 当实际电压只有额定电压的90%时，电水壶的实际功率为729 W

3. (2019北部湾经济区)如图所示，两个透明容器中密闭着等量的空气，A、B两U形管内的液面相平，电阻丝的电阻R1＝R2＝R3.小明用图示装置进行实验，探究电流通过导体时产生的热量Q跟什么因素有关．下列说法正确的是(　　)

第3题图

A. 此实验在探究电热Q与电阻R是否有关

B. 通过R1的电流和通过R2的电流大小相等

C. 电阻R1两端的电压和R2两端的电压相等

D. 通电后，A管的液面将会比B管的液面高

4. (2019兰州)将两只不同规格的灯泡L1、L2接在如图所示的电路中，闭合开关S1、S2后，下列说法中正确的是(　　)

第4题图

A. 电流表测量干路电流

B. L1与L2的亮度一定相同

C. 通过L1和L2的电流一定相等

D. 只断开S2，L1发光且亮度不变

5. (2019山西)图甲是身高、体重测量仪，当体检者站在台面上时，能自动显示身高和体重．电路原理如图乙所示，电压表、电流表分别显示身高和体重的大小，压敏电阻R的阻值随压力增大而增大，滑片P随身高增高而上滑．下列分析正确的是(　　)

第5题图

A. 身高越高电压表示数越大

B. 身高越高通过R0的电流越小

C. 体重越大电流表示数越大

D. 体重越大电路消耗总功率越大

6. (2019江西)如图所示，电源电压保持不变，S1掷到1时，小灯泡恰好正常发光．当S1由1掷到2时，下列说法正确的是(　　)

第6题图

A. 电流表示数变小，小灯泡正常发光

B. 电压表示数不变，小灯泡发光暗淡

C. 电流表示数变小，电压表示数变小

D. 电压表示数不变，电流表示数变大

7. (2019苏州)额定电压均为6 V的甲、乙两灯，I－U图线如图所示，下列说法正确的是(　　)

第7题图

A. 甲、乙两灯的电阻均随电压增大而减小

B. 甲、乙两灯的额定功率之比为4∶1

C. 甲、乙两灯并联接在电压为2 V的电源两端时，电阻之比为3∶2

D. 甲、乙两灯串联接在电压为8 V的电源两端时，实际功率之比为1∶3

8. (2018德州)如图是检测酒精浓度的测试仪原理图，图中电源电压恒定为8 V，R1为定值电阻，酒精气体传感器R2的阻值随气体浓度的增大而减小．当酒精浓度为0时，R2＝60 Ω，此时电压表示数为2 V，以下说法错误的是(　　)

第8题图

A. 若酒精气体浓度越大，电压表和电流表示数都越大

B. 定值电阻R1的阻值为20 Ω

C. 酒精浓度为0时，电路消耗的总功率为0.6 W

D. 若电流表示数达到0.2 A时，表示酒驾，此时R2消耗的电功率为0.8 W

9. (2019包头)如图所示，小灯泡L标有“6 V　3 W”字样(不计温度对灯丝电阻的影响)．当S闭合，滑动变阻器滑片P在最左端时，小灯泡L正常发光；当S闭合，S1断开，滑动变阻器滑片P在中点时，电流表的示数为0.2 A．下列说法正确的是(　　)

第9题图

A. 电源电压为9 V

B. 滑动变阻器的最大阻值为18 Ω

C. 调节电路元件，可使电压表达到的最大值为4.5 V

D. 电路的最小功率与最大功率之比为3∶16

10. (2019西宁)如图甲所示电路，电源电压保持不变，当闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P使阻值从最大变化到最小，两个电阻的“U－I”关系图像如图乙所示．则下列判断正确的是(　　)

第10题图

A. 电源电压为8 V

B. 滑动变阻器的阻值变化范围为0～10 Ω

C. 滑动变阻器阻值最大时，通电10 s，R1产生的热量为8 J

D. 滑动变阻器滑片在中点时，电路的总功率为1.8 W

### 二、填空题(每空1分，共20分)

11. (2016永州)如图所示，开关闭合后，滑动变阻器的滑片P从左向右滑动的过程中，灯泡的亮度将________(选填“变亮”或“变暗”)，电压表示数将________(选填“增大”“减小”或“不变”)．

第11题图

12. (2018成都A卷)小佑收集了很多材料和长度都相同但粗细不同的铅笔芯．如图所示，是他用身边的器材自制的简易调光灯电路．闭合开关，夹子A向右移动的过程中灯泡亮度应该________(选填“变亮”“变暗”或“不变”)；夹子A从最左端移动到最右端的过程中，他发现灯泡亮度变化不明显，他应该调换更________(选填“粗”或“细”)的铅笔芯来做实验．

第12题图

13. (2019哈尔滨)在探究“影响电流热效应的因素”的实验中，要探究电流热效应与电流关系，应控制的变量是__________．如图，R1＝5 Ω，R2＝10 Ω，电源电压3 V，则通电10 s电流通过R1、R2产生热量之比为________．

第13题图

14. (2018昆明)如图是分别测量两个电阻时得到的电流随电压变化的图像，将这两个电阻串联后接入电路中，R1两端的电压U1与R2两端的电压U2的关系是U1____U2；将这两个电阻并联后接入电路中，R1消耗的电功率P1与R2消耗的电功率P2的关系是P1____P2.(均选填“>”“＝”或“<”)

第14题图

15. (2019益阳)如图所示电路，电源电压不变，R1为发热电阻，阻值为10 Ω.R2为定值电阻，阻值为20 Ω.R为滑动变阻器(A、B为其两个端点)．闭合开关S，当滑片P移动到A端时，电流表的示数为0.3 A，电源电压U＝_____V．当滑片P移到B点时，发热电阻R1在1分钟内产生的热量为______J.

第15题图

16. (2019安徽)图示电路中，U＝12 V，R1＝6 Ω，R2＝3 Ω，R3＝4Ω.当S2断开、S1闭合时，电阻R1消耗的电功率为________W；当S1、S2都闭合时，6 s内电流通过R2产生的热量是________J.

第16题图

17. (2019葫芦岛)如图是小雪家月初和月末电能表的示数．这个月消耗的电能是________度．她家正工作的用电器总功率为3 200 W，________(选填“能”或“不能”)将额定功率为1 500 W的空调再接入电路．只让空调单独正常工作2 min，电能表的转盘转________转．

第17题图

18. (2019安顺)如图所示为电热水器的简化电路，它有加热和保温功能．R1和R2是两根电热丝，S为温控开关，1、2为开关的两个触点，当水温低于某个下限温度或高于某个上限温度时，S在两个触点间自动切换，使水温维持在设定的范围．已知热水器的加热功率为400 W，保温功率为100 W(忽略温度对电阻的影响)，则电路中R2＝________Ω.在使用过程中，若热水器连续工作10 min消耗电能1.2×105 J，此过程中热水器的保温工作时间是________s.

第18题图

19. (2019淄博)灯泡L的电流随电压变化的图像如图甲所示，将此灯泡与定值电阻R接入图乙所示的电路中，只闭合开关S，小灯泡的实际功率为0.5 W，则电源电压是________V；再闭合开关S1，电流表的示数变化了0.1 A，则R的阻值是________Ω；通电1 min，定值电阻R消耗的电能是________J.

第19题图

### 三、实验探究题(20题10分，21题8分，共18分)

20. (2019贵州三州联考)(10分)小雷想知道小灯泡的亮暗程度与哪些因素有关．于是找来额定电流均小于0.6 A，额定电压为2.5 V的灯L1和额定电压为3.8 V的灯L2，先后接在电源电压恒为6 V的电路中，按照如图甲所示的电路进行探究：

(1)请用笔画线代替导线，根据图甲所示电路图，将图乙所示实物图连接完整．

(2)若小雷连接电路后闭合开关，灯L1几乎不发光，移动滑片P也不能改变灯的亮度．原因是他把滑动变阻器的________(选填“AB”或“CD”)接线柱接入了电路．

第20题图

(3)小雷排除故障后，按图甲所示的电路继续进行实验：闭合开关，移动滑片P，使灯L1发光，测出灯L1的相关物理量，记录和计算结果如下表：

| 次数 | 电压U/V | 电流I/A | 实际功率P/W | 电阻R/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
| 2 | 2.0 | 0.22 | 0.44 | 9.09 |
| 3 | 2.5 | 0.24 | 0.60 | 10.42 |

小雷注意到灯L1的亮度变化是：第二次比第一次亮，第三次比第二次更亮．结合表中数据得出的结论是小灯泡越亮，它的实际功率越________(选填“大”或“小”)；

(4)用L2替换L1重复上面的实验时，需要改变________表的量程，结果发现灯L2的亮度变化规律与灯L1相似；

(5)有同学认为“用上表中灯L1的3次电阻的平均值代表它的电阻更准确”，这种说法错误的原因是其忽略了__________________________的影响．

21. (2019昆明)(8分)在“探究电流产生的热量与哪些因素有关”的实验中，提供了如图所示的实验器材，其中R1>R2.

实验一：探究电流产生的热量与电阻的关系

第21题图

(1)请按照图中的电路图将对应实物图连接完整；

(2)电路中电阻丝的连接方式是为了控制__________________；电阻丝放出热量的多少，通过________________________来进行判断；

(3)闭合开关，经过一定时间，用电阻丝R1加热的煤油温度升高了Δt1，用电阻丝R2加热的煤油温度升高了Δt2，那么Δt1________Δt2(选填“大于”“等于”或“小于”)．

实验二：探究电流产生的热量与电流的关系

(4)闭合开关，移动滑动变阻器的滑动触头，使电路中的电流变成实验一中电流的2倍，且通电时间相同．实验发现：用电阻丝R1(或R2)加热的煤油，温度升高量Δt1′(或Δt2′)________2Δt1(或2Δt2)(选填“大于”“等于”或“小于”)．该实验说明电流产生的热量与电流________正比例关系．

(5)你认为做这个实验产生误差的主要原因是___________________________________．

### 四、计算题(22题3分，23题4分，24题6分，25题10分，26题9分，共32分)

22. (2019北京)(3分)如图所示的电路中，电源两端电压保持不变，电阻丝R1的阻值为10 Ω.当开关S闭合后，电压表的示数为2 V，电流表的示数为0.4 A.

第22题图

求：(1)通电10 s电阻丝R1产生的热量；

(2)电源两端的电压．

23. (2019广安)(4分)小蕊同学在学习了电学知识后，观察到生活中的许多电热器都有多个挡位，于是他利用电压恒为10 V的电源和两个阻值不同的定值电阻，设计了如图所示的电路来探究电热器的多挡位问题．已知R1＝20 Ω、R2＝30 Ω，请计算：

(1)S2闭合，S1、S3断开时，电路中的电流；

第23题图

(2)S3断开，S1、S2闭合时，通电5 min电路消耗的电能；

(3)该电路的最大功率和最小功率之比．

24. (2019枣庄)(6分)如图所示是某款电养生壶及其铭牌的部分参数，当养生壶正常工作时，求：

(1)养生壶正常工作的电阻．

(2)若该养生壶的加热效率为80%，在标准大气压下，将初温是12 ℃的一壶水烧开，需要多长时间．[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)，ρ水＝1.0×103 kg/m3]

(3)在物理综合实践活动中，小明和小丽同学利用所学习的物理知识，合作测量养生壶的实际功率．电能表上标着“1 200 r/(kW·h)”，他们把家中的其他用电器都与电源断开，仅让养生壶接入电路中烧水，2 min电能表的转盘转了40 r．求电养生壶的实际功率．

第24题图

| 额定电压 | 220 V |
| --- | --- |
| 频率 | 50 Hz |
| 额定功率 | 1 100 W |
| 容量 | 1 L |

25. (2019东营)(10分)图甲为新型风暖浴霸，因其安全性能好、发热柔和，深受大家喜爱．它是利用电动机鼓动空气流动，通过加热元件加热冷空气带动室内升温．图乙是某型号风暖浴霸的简化电路图，其发热元件是两根阻值不变的电热丝R1、R2.主要参数如下表．

第25题图

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 额定电压(V) | 220 |
| R1额定功率(W) | 1 936 |
| R2额定功率(W) | 968 |
| 电动机功率(W) | 44 |
| 适用面积(m2) | 10 |

(1)开关均闭合，求浴霸正常工作时的干路电流是多少？

(2)正常工作时，求R1的阻值是多少？

(3)实际电压为200 V时，求R2的实际功率是多少？

(4)浴霸正常工作时，使容积为20 m3的房间空气温度升高20 ℃，求室内空气吸收的热量是多少？(ρ空气取1.2 kg/m3，c空气取1.0×103 J/(kg·℃)，不考虑其他因素影响)

26. (2019河池)(9分)如图是某个实验小组设计的光照自动控制系统，已知控制电路的电源电压U1＝6 V，滑动变阻器R1的最大阻值为80 Ω，电磁铁线圈电阻忽略不计，当通过线圈的电流达到0.1 A时电磁铁恰好能吸合衔铁，R2是光敏电阻，它与光照强度E的关系如下表所示(光照强度E的单位是：勒克斯，符号Lx；光越强，光照强度越大)；工作电路电源电压U2＝12 V，定值电阻R＝10 Ω，指示灯L上标有“12 V　6 W”字样．求：

(1)指示灯L正常工作时的电流是多少A?

(2)闭合开关S1，滑片P移到变阻器中点，电磁铁恰好吸合衔铁时的光照强度E0是多少Lx?

(3)调节变阻器R1的电阻为50 Ω，闭合开关S1，若光照强度保持4 Lx不变，则工作电路通电10 s消耗的电能是多少J？

| 光照强度 E/Lx | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2阻值/Ω | 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 5 |

第26题图